Allgemeine Baubeschreibung und Leistungen Stand: 17.06.2007

- Fundamente

- Außen- und Innenwände

- Putzbau

- Spachtelarbeit

- Dachform

- Klempner

- Fenster

- Haustür

- Geschossdecke

- Innentüren

- Elektroausstattung

11.1 Leistungsposition

- Sanitär

- Bad

- Küche

- Heizungsanlage

16.1 WÄRMEÜBERGABESTATION

- Fliesenarbeiten

- Teppichboden, Maler- und Spachtelarbeiten

- Gewährleistung

- In jedem Wohnangebot enthalten

- Mögliche Extras

- Nicht enthalten

- Zusatzleistungen

Die Ausführung unserer Häuser erfolgt in massiver (Penthousebereich auch Holzrahmen möglich), handwerksgerechter Bauweise nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik. Es wird nach dem Planungsgespräch individuell gebaut. Sonderwünsche sind je nach Baufortschritt möglich. Alle Häuser/Wohnungen erhalten einen Energiepass – KfW 40/60. (ohne WG 13)

1. Fundamente

Die Frostschürze wird in ca. 30 cm und ca. 80 cm Tiefe aus Beton frostfrei gegründet. Sohlplatte wird aus Stahlbeton vom 16 cm hergestellt.

Es wird ein feuerverzinkter Fundamenterder gem. gültiger VDE-Vorschriften eingebaut.

2. Außen- und Innenwände

Wohnungstrennwand mit 5 cm starken Platten aus Mineralwolle

3. Putzbau (bei Verblendziegel entfällt Putzbeschreibung)

Türschwellen von bodentiefen Elementen werden mit Alu-Winkelleisten, Fensterbänke aus eloxiertem Aluminium hergestellt. Die Unterseiten erhalten Antidröhnstreifen.

4. Spachtelarbeit

Das Spachteln und Schleifen der Gipskartonplatte zählt zu den Malerarbeiten und ist keine Leistung der AN.

5. Dachform

Beim Pultdach an den Terrassen- und Eingangs-Seiten ca. 0,50 m und an den Ortgängen (Seiten) ca. 0,40 m. Die Eindeckung erfolgt mit diffusionsoffener Bahn und Doppelstehfalzblechen aus Titanzink o.ä. Dachneigung ca. 5°. Konstruktion gemäß Statik.

6. Klempner

Halbrunde Vorhang-Dachrinnen aus Kupfer/Zink incl. Fallrohr.

7. Fenster

Kunststoff weiß mit UV-Schutz

Isolierverglasung (Ug-Wert= 1,1)

8. Haustür

Kunststoff weiß, mit hochwertig verstärkten Profilen, Isolierverglasung, inklusive

Haustürgarnitur, Mehrfachverriegelung

9. Geschossdecke

Stahlbetonfertigteildecke (C 20/25 gemäß Statik) Stärke von 16 cm

Unterseiten sind gebrauchsfertig.

Spachteln und Schleifen der Deckenfugen und Wandanschlüsse (sowie die farbliche Behandlung gehört zu den Malerarbeiten) – nicht im Lieferumfang enthalten.

10. Innentüren

Innentüren mit stabiler Röhrenspan-Einlage

Türblätter und Türfutter mit abgerundeten Kanten

Kunststoffbeschichtung

Esche weiß

11. Elektroausstattung

Verteilung gemäß VDE-Vorschriften und TAB (Technische Anschlussbedingungen)

Abdeckungen der Schalter und Steckdosen reinweiß.

Schalterprogramm Fabrikat: Busch-Jaeger weiß

11.1. Leistungsposition

1 Potentialausgleich/ Hauswirtschaftsraum

1 Zählerschrank mit bis zu 13 automatischen Sicherungen

1 Wechselschaltung

7 Ausschaltungen

1 TAE Telefonsteckdose

2 TV Steckdosen mit Zuleitung

1 Klingelanlage

1 Steckdose Waschmaschine

1 Steckdose Trockenautomat

1 Steckdose Geschirrspüler

1 Herdanschluss

30 Steckdosen als Einzelsteckdosen bzw. Kombination

(Kombinationen werden nach Einzelplätzen abgerechnet)

1 Außenbeleuchtung

1 FI - Schutzschalter

12. Sanitär

Armaturen: GROHE - oder gleichwertig

Objekte: Villeroy & Boch - oder gleichwertig

Wannen: KALDEWEI - oder gleichwertig

13. Bad

Waschtisch ca. 60 cm

Einhebelmischer

WC-Becken als Tiefspüler, wandhängend

Badewanne aus Stahlblech, emailliert, weiß 170 x 75 cm

Wannenträger.

Armatur Einhebelmischer mit Spiralbrauseschlauch

14. Küche

Kalt- und Warmwasser.
Geschirrspülmaschinenanschluss (kaltwasserseitig)

15. Heizungsanlage

Erdgasbefeuertes NIEDRIG ENERGIE VOR + RÜCKLAUF

Heizkörper endlackiert

ggf. Zentralheizung je Mehrfamilienhaus

Alternativ:

15.1.  WÄRMEÜBERGABESTATION Bio-Nahwärme/Heizwerk

Wärmestation inklusive aller erforderlichen Anschlüsse werden als gesonderte Leistung angeboten.

16. Fliesenarbeiten

Bad, Gäste-WC und Küche – werden Bodenfliesen parallel zu den Wänden verlegt.

Die Küche erhält ein etwa 60 cm hohes Fliesenschild 10/10,

Bad und WC 120 cm hoch, Dusche/Wanne 200 cm.

Bodenfliesen: Materialkosten €/m² bis brutto € 15,00, Format 20/20 oder 30/30

Wandfliesen:  Materialkosten €/m² bis brutto € 15,00, Format 20/30

17. Teppichboden, Maler- und Spachtelarbeiten

gehören nicht zum Leistungsumfang.

18. Gewährleistung

für 5 Jahre nach BGB.

Dauerelastische Fugen sind Wartungsfugen und unterliegen nicht der Gewährleistung.

Mängel, die in mittelbarem oder unmittelbarem Zusammenhang mit Eigenleistungen stehen, werden von der Gewährleistung nicht erfasst. Dies gilt auch für Folgeschäden oder mangelhafte Leistungen die durch Dritte auftreten können.

19. In jedem Wohnangebot enthalten:

Das Grundstück ist voll erschlossen – Strom, Wasser/Abwasser, Gas, Telekom

- Vermessungskosten, Abgeschlossenheitserklärung, Teilungserklärung

- Pflasterung Zuwegung und Terrasse – EG, 1. OG Balkon

- Raumaufteilung lt. Zeichnungen, bzw. nach Wunsch

- Fußbodenerwärmung im Bad

20. Mögliche Extra´s:

- Einsparpotential durch Eigenleistung nach Vereinbarungen

- Fußbodenheizung – Wohnbereich

- Zusätzlichen Carport / Garage / Stellplatz und vieles mehr, z.B. Maler – Teppich – Fliesenarbeiten

21. Nicht enthalten:

- Einbauküche

- Maler- und Teppichgewerk

- Pflanzen, Gartenanlage und Aussenbeleuchtung

- Notar- und Gerichtskosten sowie Grunderwerbsteuer

- Finanzierungs- und Beratungskosten

22. Zusatzleistungen Stand: 17.06.2007

| Rollläden - auf Anfrage |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sanitär |  |  |
| Eckbadewanne Acryl 1,40 x 1,40 m mit Wannenträger | 1.500,00 Euro |  |
| Bidet mit Vorwandinstallation | 750,00 Euro |  |
| Handtuchheizkörper im Bad 0,60 x 1,20 m | 450,00 Euro |  |
| Heizung |  | alle Preise |
| Fußbodenheizung in gesamter WG | 2.900,00 Euro | inkl. MwSt. |

| MR Vermögens- und Grundstücksverwaltung GmbH & Co. KG Maren Rathjens Kleine Gärtnerstraße 35 25355 Barmstedt | Telefon: 0 41 23 - 20 51 Fax: 0 41 23 - 67 04 e-Mail: info@loft-wohnungen.de |
| --- | --- |